防治污染设施的建设和运行情况：

我司废水处理，在投产同时投资 2300 多万元建设了废水处理设施，于 2004 年5月通过环保竣工验收。2019年对废水处理设施进行提标改造，废水处理设施的设计处理能力为4900吨/天。废水处理工艺采用“物化+生化+深度处理”工艺，污水排放口安装有在线自动监测仪1套。 厂区生活污水经化粪池处理后一并收集到污水站经处理后达标排放。造纸白水收集入废水处理站集水井，经物化处理后进入一沉池，经兼氧池+好氧池，中间水池后进气浮进一步处理再排入中间水池。进入中间水池的废水经过滤处理后排放。达标后的废水排放到粤琼桂诸河流的城月河。

我司锅炉烟气产生的废气主要污染物是二氧化硫、氮氧化物和烟尘。烟气系统治理设施流程：氧化镁法脱硫塔—低氮燃烧改造+SNCR脱硝——静电除尘器+管束除雾器—烟囱

二氧化硫治理工艺采用氧化镁脱硫工艺，通过在氧化镁与烟气进行氧化还原反应达到脱硫的目的；烟尘治理工艺使用静电除尘和管束除雾器，烟尘通过除尘器进行处理再排放。

1、锅炉烟气烟尘治理：静电除尘器，采用两个电场，除尘保证效率：≥99.9%，新建管束除雾器，烟囱烟尘排放浓度≤30 mg/Nm3。

2、锅炉烟气SO2治理：氧化镁脱硫工艺，脱硫效率≥86% ；SO2排放浓度≤200 mg/Nm3。

3、锅炉烟气NOX治理：低氮燃烧+SNCR脱硝，采用选择性非催化还原法（SNCR）脱硝工艺，还原剂选用尿素，NOX脱除率不小于30%，NOX排放浓度≤200 mg/Nm3。

我司在生产过程中产生的一定固体废弃物，本着“最小化、减量化、再利用”的原则,我司的固体废弃物均得到有效处理，其中，我们在生产过程中通过 综合利用 有效控制，尽量减少 灰渣 的产生。